ГОСТ 19195-89

(СТ СЭВ 6472-88)

Группа К29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МЕБЕЛЬ

Методы испытаний крепления дверей

с вертикальной и горизонтальной осью вращения

Furniture. Test methods of fixture of doors

with upright and horizontal axis of rotation

ОКСТУ 5609

Срок действия с 01.01.91

до 01.01.96*

______________________________

* Ограничение срока действия снято

по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета

по стандартизации, метрологии и сертификации

(ИУС N 11-12, 1994 год.).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.П.Сахновская, Л.В.Пинтус, В.П.Лебедева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.10.89 N 3277

3. Срок первой проверки - 1994 г.

Периодичность проверки - 5 лет.

4. (Исключен, Изм. N 1).

5. ВЗАМЕН ГОСТ 19195-79

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 16371-93 | Вводная часть, 2.1.4.1, 2.3.4.1, 3.1.4.1, 3.2.4.1, 4.1, 4.2, приложение 4 |
| ГОСТ 19882-80* | 1.1 |
| ГОСТ 22046-2002 | 2.1.4.1, 2.3.4.1, 3.1.4.1, 4.1, 4.2 |
| ГОСТ 28136-89 | 1.1 |
| ГОСТ 30212-94 | 1.1 |

_______________

* Действует ГОСТ 19882-91. - Примечание изготовителя базы данных.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ВНЕСЕНО Изменение N 1, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 31 от 06.06.2006). Государство-разработчик Россия. Приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2006 N 387-ст введено в действие на территории РФ с 01.05.2007

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 4, 2007 год

Настоящий стандарт распространяется на двери мебельные с вертикальной и горизонтальной осью вращения и устанавливает методы испытания их крепления на жесткость, прочность, долговечность.

Последовательность проведения испытаний - в соответствии с порядком перечисления методов.

Стандарт не распространяется на двери, изготовленные из стекла, кроме дверей рамочной конструкции с филенками из стекла или бруском под фурнитуру, и на двери с горизонтальной осью вращения, открывающиеся вверх.

Двери с горизонтальной осью вращения не испытываются на жесткость.

Двери с горизонтальной осью вращения, открывающиеся на угол менее 90°, не испытываются на долговечность.

Рекомендуется проводить испытания крепления дверей корпусной мебели и столов на жесткость, прочность и долговечность по уровням интенсивности эксплуатации мебели по [1], в этом случае нагрузки для испытания выбирают в соответствии с приложением 3. Уровни интенсивности эксплуатации, указанные в приложении 4, устанавливают в соответствии с видами мебели по эксплуатационному назначению по ГОСТ 16371.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

1.1. Испытаниям* подвергают двери каждой конструкции в изделиях корпусной мебели и столах, отобранных по ГОСТ 19882, ГОСТ 28136 и ГОСТ 30212.

_________________

* Набор, гарнитур мебели для данных испытаний считать за одно изделие.

Количество испытуемых дверей с вертикальной осью вращения в пределах одной конструкции устанавливают с учетом градации по высоте - 200 мм. При наличии дверей нескольких размеров по ширине испытывают дверь максимальной ширины.

Испытания дверей с горизонтальной осью вращения в пределах одной конструкции проводят на одном образце максимальных размеров.

Испытания крепления дверей в изделиях проводят перед испытанием изделий.

Допускается новые и модернизированные конструкции дверей с вертикальной осью вращения испытывать на образцах-моделях, изготовленных в соответствии с черт.1 и конструкторской документацией на изделие.

А - часть бокового щита изделия, к которому крепится дверь;

Б - дверь; ,  - соответственно высота и ширина двери;

- петли, установленные в соответствии с конструкторской документацией

Черт.1

Допускается испытывать новые и модернизированные образцы, не имеющие лакокрасочных покрытий.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.2. Перед испытаниями изделия (образцы-модели) выдерживают не менее 3 сут.

Выдержка и испытания изделий (образцов-моделей) должны проводиться в помещении с относительной влажностью воздуха от 45 до 70% и температурой воздуха от 15 до 30 °С.

Изделия (образцы-модели), изготовленные с применением клеевых соединений, испытывают не ранее 14 сут после их изготовления.

1.3. Изделие, предназначенное для испытания дверей, устанавливают на ровную горизонтальную поверхность (пол) так, чтобы оно не перемещалось и не опрокидывалось при испытании, а его двери свободно открывались на требуемый угол.

При необходимости (во избежание опрокидывания и перемещения) изделие загружают или закрепляют.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.4. Образцы (модели) закрепляют на стойке испытательного устройства так, чтобы обеспечивались схемы испытаний настоящего стандарта.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ

С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ

2.1. Метод испытания дверей на жесткость крепления

2.1.1. Сущность метода заключается в определении остаточной деформации, возникающей в результате многократного открывания-закрывания нагруженной двери на заданный угол.

2.1.2. Аппаратура

2.1.2.1. Испытательное устройство, обеспечивающее:

открывание-закрывание двери с частотой циклов 6-10 мин (цикл/мин) на требуемый при испытании угол;

измерение деформации с погрешностью ±0,1 мм.

2.1.2.2. Груз или набор грузов общей массой (45±0,45) кг.

2.1.2.3. Линейка или другой измерительный инструмент, позволяющий измерять линейные размеры с погрешностью ±1 мм.

2.1.2.2, 2.1.2.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.1.2.4. Приспособление для измерения и контроля углов открывания дверей с погрешностью ±5°.

2.1.3. Проведение испытания

2.1.3.1. Двери открывают. На верхней или нижней ее кромке на расстоянии (20±1) мм от боковой кромки двери со стороны расположения ручки определяют точку, в которой измеряют деформацию (провисание). Результаты заносят в журнал (приложение 1).

2.1.3.2. На двери размещают и закрепляют груз массой, соответствующей выбранному уровню интенсивности эксплуатации (см. приложение 3), как показано на черт.2 (любым способом, обеспечивающим равномерное распределение его массы по обеим сторонам двери).

Черт.2

В дверях рамочной конструкции точка приложения нагрузки располагается на продольной оси вертикального бруска рамки со стороны, противоположной креплению.

2.1.3.3. Дверь, с установленным на ней грузом, плавным движением переводят из положения, когда она приоткрыта на 45°, в положение, когда угол открытия будет на 10° меньше максимального, но не более чем на 135°.

Испытание допускается проводить вручную.

При испытании вручную открывание и закрывание двери осуществляется в течение 3-5 с на каждый этап.

2.1.3.1-2.1.3.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.1.3.4. После 10 открываний-закрываний двери груз снимают и измеряют деформацию в соответствии с п.2.1.3.1, вычисляют остаточную деформацию. Результаты округляют с точностью до первого десятичного знака и заносят в журнал (см. приложение 1).

2.1.3.5. До и после испытания незагруженную дверь, узлы ее крепления к изделию (деталь А) и петли осматривают, проверяют правильность их функционирования (по возможности вновь регулируют) и фиксируют в журнале (см. приложение 1) обнаруженные сколы, ослабления соединений и другие дефекты.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.1.4. Обработка результатов

2.1.4.1. Двери с вертикальной осью вращения считают выдержавшими испытание на жесткость крепления, если после 10 открываний-закрываний и снятия нагрузки, в каждой испытанной двери не обнаружены дефекты, указанные в п.2.1.3.5, а остаточная деформация двери не превышает установленной ГОСТ 16371 и ГОСТ 22046.

2.2. Метод испытания дверей на прочность крепления

2.2.1. Сущность метода заключается в многократном воздействии на полностью открытую дверь силы, направленной перпендикулярно к пласти двери в сторону ее полного открывания.

Двери, имеющие угол открывания более 180°, на прочность не испытывают.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2.2. Аппаратура

2.2.2.1. Испытательное устройство, обеспечивающее горизонтальное приложение нагрузки (по схеме на черт.3, а), возникающей от свободного падения груза, заданной величины в заданной точке.

2.2.2.2. Набор тарированных грузов массой от 1,5 до 10,0 кг с градацией через 1,0 кг. Отклонение массы грузов ±1%.

2.2.2.1, 2.2.2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2.2.3. Линейка или другой измерительный инструмент, позволяющий измерять линейные размеры с погрешностью ±1 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2.2.4. Приспособление для измерения и контроля углов открывания дверей с погрешностью ±5°.

2.2.2.5. Динамометр или любое другое устройство, обеспечивающее приложение нагрузки до (10±0,01) кг (по схеме на черт.3, б) вручную.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

2.2.3. Проведение испытания

2.2.3.1. К полностью открытой двери на расстоянии (100±1) мм от передней боковой кромки на высоте расположения ручки или при ее отсутствии на  высоты двери присоединяют трос-тягу (черт.3а).

1 - трос-тяга; 2 - шкив; 3 - груз

Черт.3

Трос-тягу перекидывают через шкив и к свободному его концу подвешивают груз массой (1,5±0,015) кг.

При испытании шкив и трос-тяга должны располагаться следующим образом:

нагрузка, возникающая от падения груза, должна быть направлена перпендикулярно к пласти двери;

длина троса-тяги должна быть такой, чтобы при касании грузом пола до полного открытия двери оставалось около 10 мм.

2.2.3.2. Дверь с закрепленным на ней тросом-тягой и подвешенным грузом отводят на 30° в направлении "закрыта" и отпускают, давая ей возможность двигаться под действием свободно падающего груза.

Воздействие нагрузки повторяют 10 раз с частотой циклов 6-10 мин (цикл/мин).

Испытание допускается проводить вручную.

При испытании вручную 10 раз приложить горизонтальную нагрузку, соответствующую выбранному уровню интенсивности эксплуатации (см. приложения 3, 4), выдерживая ее каждый раз не менее 10 с (черт.3, б).

2.2.3.3. До и после испытания ненагруженную дверь, узлы ее крепления к корпусу изделия (деталь А, черт.1) и петли осматривают, проверяют правильность их функционирования, по возможности регулируют, фиксируют в журнале (см. приложение 1) обнаруженные сколы, ослабления соединений и другие дефекты.

2.2.3.1-2.2.3.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2.4. Обработка результатов

2.2.4.1. Двери с вертикальной осью вращения считают выдержавшими испытания на прочность крепления, если после 10-кратного приложения нагрузки  в каждой испытанной двери не обнаружены дефекты, указанные в п.2.2.3.3.

2.3. Метод испытания дверей на долговечность крепления

2.3.1. Сущность метода заключается в многократном открывании-закрывании двери на заданный угол.

2.3.2. Аппаратура

2.3.2.1. Испытательное устройство, обеспечивающие:

открывание-закрывание двери с частотой циклов 6-10 мин (цикл/мин) на требуемый при испытании угол;

измерение деформации с погрешностью ±0,1 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3.2.2. Груз массой (3±0,03) кг.

2.3.2.3. Набор балластных грузов общей массой (10±0,1) кг для создания эксплуатационной нагрузки от навешиваемых на дверь элементов (зеркало, галстукодержатель, контейнеры и прочее).

2.3.2.4. Приспособление для измерения и контроля углов открывания дверей с погрешностью ±5°.

2.3.3. Проведение испытания

2.3.3.1. Определяют точку и измеряют деформацию согласно п.2.1.3.1.

2.3.3.2. Дверь открывают и размещают на ней груз массой (3±0,03) кг, равномерно распределив нагрузку по обе стороны двери вдоль вертикальной центральной линии (черт.4).

Если в изделии предусмотрены зеркала, нагрузку от них размещают и распределяют дополнительно к имеющемуся грузу.

1 - груз

Черт.4

Элементы двери, предназначенные для хранения или навешивания предметов, нагружают эксплуатационной нагрузкой исходя из удельной нагрузки:

для галстукодержателей - 3,0 даН/м;

для контейнеров, лотков и т.п. - 60 даН/м.

Линейные размеры определяют с погрешностью ±1 мм.

Объем элементов, предназначенных для хранения различных предметов, вычисляют с точностью до 0,001 м.

Эксплуатационную нагрузку в даН вычисляют с точностью до 1 даН.

2.3.3.3. Включают стенд и открывают дверь от положения "Полностью закрыта" до положения "Открыта" на угол 85° ±5 ° - для дверей, открывающихся на угол 90°, и 125° ±5° - для дверей, открывающихся на угол более 180°.

2.3.3.2, 2.3.3.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3.3.4. После достижения нормативного количества циклов, а также через каждые 5000 открываний-закрываний снимают груз и измеряют деформацию незагруженной двери согласно п.2.1.3.1, вычисляют остаточную деформацию. Результат округляют с точностью до первого десятичного знака и заносят в журнал (см. приложение 1).

2.3.3.5. До и после испытания ненагруженную дверь, узлы ее крепления к корпусу изделия (деталь А, черт.1) и петли осматривают, проверяют правильность их функционирования, по возможности регулируют, фиксируют в журнале (см. приложение 1) обнаруженные сколы, ослабления соединений и другие дефекты.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3.4. Обработка результатов

2.3.4.1. Двери с вертикальной осью вращения считают выдержавшими испытание на долговечность крепления, если после нормативного количества циклов открываний-закрываний по ГОСТ 16371 и ГОСТ 22046 в каждой испытанной двери не обнаружены дефекты, указанные в п.2.3.3.5, а остаточная деформация двери не превышает установленной ГОСТ 16371 и ГОСТ 22046.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ

С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ

3.1. Метод испытания дверей на прочность крепления

3.1.1. Сущность метода заключается в определении остаточной деформации и деформации под нагрузкой после многократного воздействия на полностью открытую дверь силы, направленной перпендикулярно к пласти двери в сторону ее полного открывания.

3.1.2. Аппаратура

3.1.2.1. Испытательное устройство, обеспечивающее плавное приложение вертикальной нагрузки (50±0,1) даН и измерение деформации с погрешностью ±0,1 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.1.2.2. Нагружающий элемент цилиндрической формы диаметром 50 мм с гладкой поверхностью и кромкой, скругленной радиусом 12 мм.

3.1.2.3. Линейка или другой измерительный инструмент, позволяющий измерять линейные размеры с погрешностью ±1 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.1.2.4. Приспособление для измерения и контроля углов открывания дверей с погрешностью ±5°.

3.1.2.5. Динамометр или любое другое устройство, обеспечивающее приложение нагрузки до (50±0,1) даН.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

3.1.3. Проведение испытания

3.1.3.1. На полностью открытой двери со стороны свободного и менее прочного в конструкционном отношении угла определяют точку приложения нагрузки  и измерения деформации (черт.5).

Черт.5

В дверях, открывающихся на угол менее 90°, деформацию не определяют.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.1.3.2. Измеряют деформацию двери по нижней или верхней пласти до, после и во время последнего приложении нагрузки . Результаты заносят в журнал (см. приложение 1).

Базой отсчета при измерении деформации может служить любая удобно расположенная неподвижная часть (деталь) изделия или пол.

3.1.3.3. К полностью открытой двери в точке А медленно, плавно прикладывают нагрузку  и выдерживают ее 10 с.

Нагружение производят 10 раз.

Испытание допускается проводить вручную.

В случае испытания по уровням интенсивности нагрузку  рекомендуется выбирать в соответствии с приложением 3.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.1.3.4. После испытания и снятия нагрузки  вычисляют остаточную деформацию двери. Результат округляют с точностью до первого десятичного знака и заносят в журнал (см. приложение 1).

3.1.3.5. До и после испытания дверь, петли, узлы соединения двери с изделием осматривают и проверяют правильность их функционирования, фиксируют в журнале (см. приложение 1) обнаруженные сколы, ослабления соединений и другие дефекты.

3.1.4. Обработка результатов

3.1.4.1. Двери с горизонтальной осью вращения считают выдержавшими испытание на прочность, если после испытания в каждой испытанной двери не обнаружены дефекты, указанные в п.3.1.3.5, а деформация под нагрузкой и остаточная деформация двери не превышают значений, установленных ГОСТ 16371 и ГОСТ 22046.

3.2. Метод испытания дверей на долговечность крепления

3.2.1. Сущность метода заключается в многократном открывании-закрывании двери на заданный угол.

3.2.2. Аппаратура

3.2.2.1. Испытательное устройство, обеспечивающее:

открывание-закрывание двери с частотой циклов 6-10 мин (цикл/ мин);

измерение деформации с погрешностью ±0,1 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.2.2.2. (Исключен, Изм. N 1).

3.2.3. Проведение испытаний

3.2.3.1. Включают стенд и открывают дверь из положения "Полностью закрыта" в положение "Полностью открыта" и обратно до нормативного числа циклов (черт.6).

Черт.6

Если дверь оснащена защелкой, расположенной в любом месте, этот механизм должен срабатывать при каждом цикле испытания.

Когда дверь оснащена регулируемым кронштейном с тормозом, его необходимо отрегулировать так, чтобы дверь могла открываться только под тяжестью собственной массы и ее можно было регулировать в процессе испытаний не менее 10 раз.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.2.3.2. До и после испытания дверь, узлы ее крепления к изделию, петли осматривают, проверяют правильность их функционирования и фиксируют в журнале (см. приложение 1) обнаруженные сколы, ослабления соединений и другие дефекты.

3.2.4. Обработка результатов

3.2.4.1. Двери с горизонтальной осью вращения считают выдержавшими испытание на долговечность, если после нормативного количества открываний по ГОСТ 16371 и ГОСТ 22046 в каждой испытанной двери не обнаружены дефекты, указанные в п.3.2.3.2.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Двери с вертикальной осью вращения считают выдержавшими испытания, если полученные при испытании показатели жесткости, прочности и долговечности каждой испытанной двери будут соответствовать нормам, предусмотренным ГОСТ 16371 и ГОСТ 22046.

4.2. Двери с горизонтальной осью вращения считают выдержавшими испытания, если полученные при испытании показатели прочности и долговечности каждой испытанной двери будут соответствовать нормам, предусмотренным ГОСТ 16371 п ГОСТ 22046.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

ЖУРНАЛ

записи результатов испытаний дверей с вертикальной

и горизонтальной осью вращения

| Заявитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и обозначение изделий |  |  |  |
| Краткая характеристика изделия, отражающая особенности конструкции двери, петель, |  |  |  |
| конструкционных материалов; размеры дверей, количество петель |  |  |  |

1. Результаты испытания дверей с вертикальной осью вращения

| Жесткость |  |  |  | Прочность |  | Долговечность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дефор- мация, мм |  | Остаточная дефор- мация, мм | Обнару- женные дефекты | Коли- чество циклов откры- ваний | Обнару- женные дефекты | Расчетное значение эксплуа- тационной нагрузки, даН | Коли- чество циклов откры- ваний | Деформация |  | Оста- точная дефор- мация, мм | Обна- ружен- ные дефекты |
| до испы- тания | после испы- тания |  |  |  |  |  |  | до испы- тания | после испы- тания |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ++. |  |  |  |

2. Результаты испытаний дверей с горизонтальной осью вращения

| Прочность |  |  |  |  |  | Долговечность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коли- чество циклов нагру- жения | Деформация, мм |  |  | Остаточная деформация, мм | Обнаруженные дефекты | Количество циклов открываний | Обнаруженные дефекты |
|  | до испытания | после испытания | под нагрузкой |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10000 |  |
|  |  |  |  |  |  | +++ |  |

Подпись испытателя

Дата испытания

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

Наименование и адрес испытательной лаборатории (центра), данные об аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

должность руководителя ИЦ

личная подпись и ее расшифровка

ПРОТОКОЛ N

|  | испытаний |  |
| --- | --- | --- |
| (вид испытаний) |  |  |

1. Наименование и обозначение изделий.

2. Заявитель, юридический адрес.

3. Изготовитель, юридический адрес.

4. Основание для проведения испытаний (письмо) или акт отбора образцов (при необходимости).

5. Обозначение нормативных документов на продукцию.

6. Обозначение нормативных документов на методы испытаний.

7. Определяемые показатели.

8. Перечень испытательного оборудования, сведения о его аттестации (поверке).

9. Краткая характеристика объекта испытаний.

10. Результаты испытаний.

11. Заключение (при необходимости).

| Личные подписи |  | Расшифровка подписей |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

Нагрузки, прикладываемые к дверям при испытании в соответствии

с уровнями интенсивности эксплуатации мебели

| Параметры испытаний | Уровни интенсивности эксплуатации мебели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жесткость крепления дверей с вертикальной осью вращения с грузом массой, кг | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 |
| Прочность крепления дверей с вертикальной осью вращения при горизонтальной нагрузке, даН | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Прочность крепления дверей с горизонтальной осью вращения при вертикальной нагрузке, даН | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Информационное

Уровни интенсивности эксплуатации мебели

| Виды мебели по эксплуатационному назначению по ГОСТ 16371 | Уровни интенсивности эксплуатации мебели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мебель бытовая |  | X | X | X |  |
| Складная садовая мебель и мебель для кемпингов |  | X | X |  |  |
| Мебель для административных помещений (офисная, конторская) |  |  | X | X |  |
| Мебель для учебных заведений |  |  |  | X | X |
| Мебель для общественных помещений: |  |  |  |  |  |
| аптек, библиотек, гостиниц, предприятий общественного питания, общежитий, предприятий бытового обслуживания, дошкольных учреждений, больниц, предприятий связи, лабораторий |  |  | X | X | X |
| для спортивных сооружений, театрально-зрелищных предприятий, залов ожидания транспортных учреждений |  |  |  | X | X |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. (Введено дополнительно, Изм. N 1).

Библиография

[1] ИСО 7170.3-93* Мебель. Емкости для хранения. Методы испытания на прочность и долговечность.

________________

* Оригинал международного стандарта находится во ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Библиография. (Введено дополнительно, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1990