ГОСТ 19301.1-94

Группа К25

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ

Функциональные размеры столов

Furniture for children under school age.

Functional dimensions of tables

ОКС 97.140

ОКП 56 2310

Дата введения 1996-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским проектно-конструкторским и технологическим институтом мебели (ВПКТИМ) Техническим комитетом по стандартизации ТК 135 "Мебель"

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N  6-94 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Белстандарт |
| Республика Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 08.02.95 N 46 Межгосударственный стандарт ГОСТ 19301.1-94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19301.1-73

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на детские столы, предназначенные для использования в дошкольных учреждениях и быту, и устанавливает их функциональные размеры.

Стандарт не распространяется на игровые и трансформируемые столы.

Обязательные требования, обеспечивающие безопасность жизни детей, изложены в разделах 2 и 3.

2 ТИПЫ

2.1 Детские столы должны изготовляться четырех типов:

I - стол четырехместный для детей 1,5-5 лет;

II - стол двухместный с ящиками для учебных пособий для детей 5-7 лет;

III - стол двухместный трапециевидной формы (дополнительный) для детей 1,5-4 лет;

IV - стол одноместный для использования в быту.

2.2 Детские столы должны изготовляться пяти номеров в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| В миллиметрах |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер стола | Средний рост детей | Группа роста |
| 00 | 750 | До 850 |
| 0 | 900 | Св. 850 до 1000 |
| 1 | 1050 | " 1000 " 1150 |
| 2 | 1200 | " 1150 " 1300 |
| 3 | 1350 | " 1300 |

3 РАЗМЕРЫ

3.1 Функциональные размеры детских столов должны соответствовать указанным на рисунках 1 и 2 и в таблице 2.

Рисунок 1

Рисунок 2

Таблица 2

| В миллиметрах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функциональных размеров столов | Размеры столов |  |  |  |  |
|  | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Длина крышки стола : | 700 | 700 | 700 | - | - |
| четырехместного | - | - | 1200 | 1200 | 1200 |
| двухместного | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| одноместного |  |  |  |  |  |
| Длина крышки стола трапециевидной формы: |  |  |  |  |  |
|  | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 |
|  | 450 | 450 | 450 | 520 | 520 |
| Ширина крышки стола : |  |  |  |  |  |
| четырехместного | 700 | 700 | 700 | - | - |
| двухместного | - | - | 450 | 450 | 450 |
| одноместного | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| трапециевидной формы | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Высота рабочей плоскости стола : | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 |
| Расстояние от пола до нижней кромки выступающей конструкции под крышкой стола, , не менее | 270 | 310 | 350 | 410 | 470 |

3.2 Крышка двухместного стола может иметь приспособление, позволяющее придавать ей наклонное положение от 7 до 12°. Уменьшение высоты стола со стороны сидящего при переводе крышки из горизонтального положения в наклонное допускается не более чем на 10 мм.

3.3 Внутренние размеры ящиков для хранения учебных пособий должны соответствовать указанным на рисунке 3.

Рисунок 3

Текст документа сверен по

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1995