ГОСТ 28105-89

Группа К29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ И СТОЛЫ

Методы испытаний выдвижных ящиков и полуящиков

Cabinet furniture and tables.

Test methods of drawers and semidrawers

ОКСТУ 5609

Срок действия с 01.01.90

до 01.01.95*

_______________________________

* Ограничение срока действия снято

по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета

по стандартизации, метрологии и сертификации

(ИУС N 4, 1994 год.).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.П.Сахновская, Л.В.Пинтус, М.А.Кузнецова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.89 N 1039

3. ВЗАМЕН ОСТ 13-240-88

4. Срок первой проверки - 1993 г.;

периодичность проверки - 5 лет

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НД, на которые дана ссылка | Номер пункта, подпункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 16371-93 | Вводная часть, 1.1, 2.5.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.4.1, 4.3.6, 4.4.2, 5.1, приложение 4 |
| ГОСТ 17340-87 | 1.1 |
| ГОСТ 19882-91 | 1.1 |
| ГОСТ 22046-2002 | 1.1, 2.5.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.4.1, 4.3.6, 4.4.2, 5.1 |
| ГОСТ 28136-89 | 1.1 |
| ГОСТ 30099-93 | 1.1 |
| ГОСТ 30212-94 / ГОСТ Р 50204-92 | 1.1 |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ВНЕСЕНО Изменение N 1, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 29 от 24.06.2006). Государство-разработчик Россия. Приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 23.11.2006 N 270-ст введено в действие на территории РФ с 01.05.2007

Изменение N 1 внесено по тексту ИУС N 2, 2007 год

Настоящий стандарт распространяется на изделия корпусной мебели, столы и устанавливает методы испытания выдвижных ящиков, полуящиков (далее - ящиков) и направляющих к ним на усилие выдвигания, прочность, долговечность.

Последовательность проведения испытаний - в соответствии с порядком перечисления методов.

Рекомендуется проводить испытания по уровням интенсивности эксплуатации мебели по [1], в этом случае нагрузки на ящик выбирают в соответствии с приложением 3. Уровни интенсивности эксплуатации, указанные в приложении 4, устанавливают в соответствии с видами мебели по эксплуатационному назначению по ГОСТ 16371.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

1.1. В корпусной мебели, столах испытывают один ящик максимального размера и функциональной загруженности одной конструкции из числа образцов, отобранных для испытания по ГОСТ 19882, ГОСТ 28136, ГОСТ 17340, ГОСТ 30212, ГОСТ 30099.

Испытание ящиков проводят перед испытанием самих изделий.

Новые и модернизированные конструкции ящиков и направляющих допускается испытывать с использованием макетов изделий, имитирующих способ установки ящиков и направляющих.

Количество и порядок отбора серийных образцов мебели - по ГОСТ 16371 и ГОСТ 22046.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.2. Перед испытанием образцы выдерживают не менее 3 сут. Выдержка и испытания образцов должны производиться в помещении с относительной влажностью воздуха от 45 до 70% и температурой воздуха от 15 до 30 °С.

1.3. Эксплуатационную нагрузку ящика  в даН (кгс) вычисляют по формуле

,

где  - удельная нагрузка, даН/м (кгс/м) на ящик:

в прикроватных и туалетных тумбах - 60 даН/м;

для белья и столовых приборов - 200 даН/м;

для бумаг - 400 даН/м.

- объем ящика, м.

Внутренние линейные размеры ящика измеряют с погрешностью ±1 мм.

Результат объема ящика округляют с точностью до третьего десятичного знака.

Погрешность измерения нагрузки ±0,5 даН (кгс). Результат округляют с точностью до первого десятичного знака.

2. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ НА УСИЛИЕ ВЫДВИГАНИЯ

2.1. Сущность метода заключается в определении усилия, необходимого для выдвигания ящика, загруженного эксплуатационной нагрузкой.

2.2. Аппаратура

2.2.1. Пружинный динамометр или другой прибор, обеспечивающий возможность измерения нагрузок до 10 даН (кгс) с погрешностью ±0,5 даН (кгс).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2.2. Комплект тарированных грузов, обеспечивающих равномерную на площади загрузку ящиков.

2.2.3. Универсальный инструмент, обеспечивающий измерение линейных размеров с погрешностью ±1 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3. Подготовка к испытанию

2.3.1. На боковой стенке, с внешней стороны, на расстоянии  глубины от передней стенки ящика, ставят вертикальную риску (мелом, карандашом и т.п.).

2.3.2. Ящик, установленный в изделии, загружают равномерно по площади тарированными грузами, создающими эксплуатационную нагрузку , и задвигают.

2.4. Проведение испытаний

2.4.1. С помощью пружинного динамометра, присоединенного к передней стенке в месте крепления ручки, вытягивают загруженный ящик на  глубины ±10 мм. Измеряют максимальное усилие выдвигания ящика .

Усилие выдвигания ящика повторно определяют после испытания на долговечность.

2.4.2. Показания динамометра заносят в журнал (см. приложение 1).

2.5. Обработка результатов

2.5.1. Ящик считают выдержавшим испытание на усилие выдвигания, если величина усилия до и после испытания на долговечность соответствует норме, установленной ГОСТ 16371-84 или ГОСТ 22046-86.

3. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ НА ПРОЧНОСТЬ

3.1. Сущность метода испытания выдвижных ящиков и направляющих на прочность заключается в воздействии:

статической нагрузки на дно ящика;

вертикальной статической нагрузки на переднюю стенку ящика;

горизонтальной динамической нагрузки на ящик, вызывающей его задвигание со стуком.

3.2. Аппаратура

3.2.1. Комплект тарированных грузов - в соответствии с п.2.2.2.

3.2.2. Платформа с упором (черт.1), имеющая угол наклона (25±1) град к полу.

Черт.1

3.3. Подготовка и проведение испытаний

3.3.1. Ящик, равномерно загруженный эксплуатационной нагрузкой , выдвинутый на  глубины ±10 мм (до риски), дополнительно нагружают грузом массой (5±0,05) кг.

Груз укладывают вплотную к передней стенке ящика.

Нагрузку выдерживают в течение 15 мин, после чего дополнительный груз из ящика вынимают.

Фиксируют характер повреждений ящика и направляющих (выход дна из пазов, соскальзывания ящика с направляющих и др.) и заносят в журнал (см. приложение 1).

3.3.2. К передней стенке нагруженного эксплуатационной нагрузкой ящика, выдвинутого на  его глубины ±10 мм, прикладывают вертикальную нагрузку , соответствующую выбранному уровню интенсивности эксплуатации (см. приложение 3), как показано на черт.2.

Черт.2

Продолжительность приложения нагрузки - 15-20 с. Число циклов приложения нагрузки - в соответствии с ГОСТ 16371 или ГОСТ 22046.

После испытания осматривают ящик и направляющие, фиксируют характер повреждений (поломки, растрескивание элементов ящика, ослабление соединений, соскальзывание ящика с направляющей и др.) и заносят в журнал (см. приложение 1).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3.3. Если ящик с направляющими выдержал испытание на прочность при статическом нагружении, его испытывают на прочность при воздействии динамической горизонтальной нагрузки.

3.3.4. Изделие устанавливают на платформу (см. черт.1).

Ящик, равномерно загруженный эксплуатационной нагрузкой , выдвигают на  глубины ±10 мм, затем толчком руки отпускают, давая возможность ящику закрыться, ударяясь передней стенкой о корпус.

Число циклов динамического приложения нагрузки - в соответствии с ГОСТ 16371 или 22046.

После испытания осматривают ящик и направляющие, фиксируют повреждения и заносят их в журнал (см. приложение 1).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.4. Обработка результатов

3.4.1. Ящик считают выдержавшим испытание на прочность, если испытываемый образец выдержал без появления повреждений нагрузку и количество циклов нагружений, установленные ГОСТ 16371-84 или ГОСТ 22046-86.

3.4.2. Если ящик с направляющими выдержал испытание на прочность, его испытывают на долговечность.

4. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

4.1. Сущность метода заключается в циклическом выдвигании-задвигании ящика, загруженного эксплуатационной нагрузкой.

4.2. Аппаратура

4.2.1. Любое устройство, обеспечивающее:

установку изделия в требуемом схемой испытания положении (черт.3);

приложение циклической нагрузки к передней стенке, позволяющей выдвигать и задвигать ящик с частотой (0,166±0,017) Гц или (10±1) цикл/мин;

измерение деформации (провисания) ящика с погрешностью ±0,1 мм.

Черт.3

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.3. Подготовка и проведение испытаний

4.3.1. Изделие устанавливают на испытательном устройстве так, чтобы обеспечить возможность циклического выдвигания-задвигания ящика в соответствии со схемой, представленной на черт.3.

4.3.2. На передней стенке ящика закрепляют тягу устройства на высоте крепления ручки. Для предотвращения опрокидывания изделия его нагружают балластным грузом. При испытании изделий корпусной мебели груз укладывают на нижний щит или другие горизонтальные элементы, при испытании столов - на крышку стола.

В ящик помещают тележку на опорах качения, на которую укладывают тарированные грузы.

Масса тележки учитывается в величине эксплуатационной нагрузки. Допускается загружать ящик эксплуатационной нагрузкой без применения тележек, если величина эксплуатационной нагрузки не более 2,0 даН (кгс).

4.3.1, 4.3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

4.3.3. Измеряют начальное положение верхней (нижней) кромки передней стенки, выдвинутого на (20±1) мм ящика, - .

4.3.4. Включают устройство и через каждые 5000 циклов, а также после окончания испытаний измеряют положение верхней (нижней) кромки передней стенки ящика - . Результаты измерений заносят в журнал (см. приложение 1).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.3.5. После достижения нормативного количества циклов выдвигания-задвигания отсоединяют тягу стенда от передней стенки ящика и повторно измеряют усилие выдвигания ящика  в соответствии с пп.2.4.1, 2.4.2.

4.3.6. Если в процессе испытаний будут обнаружены повреждения (ослабление соединений, излом деталей ящика, направляющих и др.) или деформация (провисание) ящика "" превысит норму, установленную ГОСТ 16371-84 или ГОСТ 22046-86, испытание прекращают и ящики с направляющими считают не выдержавшими испытание на долговечность.

4.4. Обработка результатов

4.4.1. Деформацию (провисание) ящика  в миллиметрах вычисляют по формуле

,

где  и  - соответственно начальное и конечное положения верхней (нижней) кромки передней стенки ящика.

4.4.2. Ящик считают выдержавшим испытание на долговечность, если испытываемый образец выдержит без повреждений, указанных в п.4.3.6, количество циклов выдвигания-задвигания, установленное ГОСТ 16371-84 или ГОСТ 22046-86, при этом деформация не превысит величину, установленную этими стандартами.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Выдвижные ящики с направляющими считают выдержавшими испытания, если полученные при испытании показатели усилия выдвигания, прочности и долговечности испытанного образца будут соответствовать нормам, предусмотренным ГОСТ 16371-84 или ГОСТ 22046-86.

5.2. Результаты испытаний оформляют протоколом (см. приложение 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

ЖУРНАЛ

записи результатов испытаний выдвижных ящиков

корпусной мебели и столов

| Заявитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и обозначение изделий |  |  |  |
| Краткая характеристика изделия, отражающая особенности конструкции ящика и направляющих |  |  |  |

Усилие выдвигания ящика

| Внутренние линейные размеры ящика, мм | Удельная нагрузка , даН/м | Расчетная величина эксплуатационной нагрузки , даН | Усилие выдвигания ящика , даН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до испытания на долговечность | после испытания на долговечность |

Прочность ящика

| При нагружении дна |  | При нагружении передней стенки вертикальной нагрузкой, даН |  | При нагружении передней стенки горизонтальной динамической нагрузкой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нагрузкой , даН | характер повреждений | количество циклов | характер повреждений | количество циклов | характер повреждений |

Долговечность ящика

| Количество циклов выдвигания-задвигания, тыс. | Деформация , мм | Характер повреждений |
| --- | --- | --- |
| 5,0 |  |  |
| 10,0 |  |  |
| . . . . . |  |  |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

Наименование и адрес испытательной лаборатории (центра), данные об аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

должность руководителя ИЦ

личная подпись и ее расшифровка

ПРОТОКОЛ N

|  | испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (вид испытаний) |  |  |  |
| 1. Наименование и обозначение изделий. 2. Заявитель, юридический адрес. 3. Изготовитель, юридический адрес. 4. Основание для проведения испытаний (письмо) или акт отбора образцов (при необходимости). 5. Обозначение нормативных документов на продукцию. 6. Обозначение нормативных документов на методы испытаний. 7. Определяемые показатели. 8. Перечень испытательного оборудования, сведения о его аттестации (поверке). 9. Краткая характеристика объекта испытаний. 10. Результаты испытаний. 11. Заключение (при необходимости). |  |  |  |
| Личные подписи |  |  | Рашифровка подписей |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

НАГРУЗКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИИ ЯЩИКОВ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

| Параметры испытаний | Уровни интенсивности эксплуатации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочность ящиков и направляющих при вертикальной статической нагрузке , даН | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 |
| Прочность ящика при нагружении дна при эксплуатационной нагрузке (груз), даН | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Долговечность ящиков (направляющих) при удельной нагрузке, кг/м | 150,0 | 200,0 | 330,0 | 650,0 | 800,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  (Введено дополнительно, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Информационное

УРОВНИ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

| Виды мебели по эксплуатационному назначению по ГОСТ 16371 | Уровни интенсивности эксплуатации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мебель бытовая |  | X | X | X |  |
| Складная садовая мебель и мебель для кемпингов |  | X | X |  |  |
| Офисная (конторская мебель) |  |  | X | X |  |
| Мебель для учебных заведений |  |  |  | X | X |
| Мебель для общественных помещений: |  |  |  |  |  |
| аптек, библиотек, гостиниц, предприятий общественного питания, общежитий, предприятий бытового обслуживания, дошкольных учреждений, больниц, предприятий связи, лабораторий |  |  | X | X | X |
| для спортивных сооружений, театрально-зрелищных предприятий, залов ожидания транспортных учреждений |  |  |  | X | X |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  (Введено дополнительно, Изм. N 1).

Библиография

[1] ИСО 7170.3-93* Мебель. Емкости для хранения. Методы испытания на прочность и долговечность.

________________

* Оригинал международного стандарта находится во ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Библиография. (Введена дополнительно, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1989